- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

- «Основы работы в среде Atmel Studio. Архитектура и система команд микроконтроллера ATmega32»

- По дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Выполнил

- студент гр. 5151001/40001    		Мухортов А.Д.

- Проверил

- Преподаватель 		                                         	Семенов П.О.

- Санкт-Петербург

- 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение основ программирования микроконтроллеров семейства Atmel ATmega в среде разработки Atmel Studio. Знакомство с системой команд микроконтроллера ATmega32.

ХОД РАБОТЫ

Схема установки

Рисунок 1 – Схема задействованных узлов установки

В ходе выполнения работы использовались только базовые элементы и порты ввода-вывода (PORTA–PORTD). Поскольку все линии были настроены как выходы, фактически задействованы были лишь узлы:

- Микроконтроллер - ATmega32

- Светодиоды портов

- Генератор колебаний

- RESET

- Питание

Блок-схема алгоритма

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

Определение зависимости частоты тактов от X и Y

Nвн.1​ = (1NOP ​+ 1DEC ​+ 1NOP ​+ 2BRNE​)(x − 1) + (1 NOP​ + 1DEC​ + 1NOP ​+ 1BRNE​)

Nвн.1 = 5(x - 1) + 4 = 5x - 1

Nвн.1​ = 5  * 153 - 1 = 764

Nвн.полн ​= 5(28 - 1) + 4 = 5 * 255 + 4 = 1279

Nобщ ​= 2LDI + Nвн.1 + 1INC + 1BRNE + (256 – 200 – 2) * 1282 + (1282 – 1BRNE) + 4RET = 71282

T = N/f​ = 71282 / 8000000 ​= 0.00891025 с  ≈ 8.91 мс

Общее число тактов в функции можно найти по формуле

N = 5x + 1282(255 - y) + 7

Для того чтобы задержка была ровно 10мс, нужно чтобы было

N = f * t = 8000000 * 0,01 = 80000

При x = 101 и y = 193:

N= 5 * 101 + 1282 * (255 - 193) + 7 = 79996

Для достижения 80000 тактов необходимо добавить 4 такта = 4 NOP

Анализ lss-файла

Рисунок 3 – Метки delay и delay_sub

Рисунок 4 – Метка reset

Рисунок 4 – Метка loop

Метки:

delay = 0x0002

delay_sub = 0x0004

reset = 0x000B

loop = 0x001A

Форматы команд:

| Формат | Где встречается | Состав операндов | Размерность Операндов |
| --- | --- | --- | --- |
| Без операндов | NOP, RET | Нет операндов | - |
| Rd | CLR, DEC, INC, LSR, ROR | Регистр назначения | Rd - 8 бит (регистр R0-R31) |
| Rd | SER |  | Rd - 8 бит (R16-R31). |
| Rd, Rr | MOV | Регистр назначения, Регистр источник | Rd - 8 бит, Rr - 8 бит |
| Rd, K | LDI | Регистр Константа | Rd - 8 бит (R16–R31) k - 8 бит |
| P, Rr | OUT | I/O-регистр Регистр-источник | P - 6 бит, Rr - 8 бит |
| Rr, b | BST | Регистр-источник Номер бита | Rr - 8 бит, b - 3 бита |
| Rd, b | BLD | Регистр-назначение Номер бита | Rd - 8 бит, b - 3 бита |
| k (относительное смещение) | RJMP, BRNE | Смещение до метки относительно текущей команды | k - знаковое относительное смещение |
| k (абсолютный адрес) | CALL, JMP | Абсолютный адрес подпрограммы/метки | k - абсолютный адрес в памяти программ |

Анализ .hex файла

:020000020000FC

:100000000C940B00E8ECD9E90000DA950000E1F768

:10001000E395D1F7089541E0042E4427142E242EB1

:10002000342E4FEF4ABB47BB44BB41BB48E04EBFF9

:100030004FE54DBF00FA369427941794079437F88C

:0E0040000BBA18BA25BA32BA0E940200F3CFEA

:00000001FF

- количество байт данных в записи, RECLEN

- смещение, определяющие адрес загрузки данных, LOAD OFFSET

- тип записи, RECTYPE

- данные для загрузки в память, DATA

- байт контрольной суммы, CHKSUM

- расширенный сегментный адрес, USBA

: - поле маркере начала записи, RECORD MARK

HEX-файл содержит 7 записей, из них:

- 5 записей данных программы

- 1 служебную запись расширенного адреса

- 1 запись конца файла.

Количество машинных слов определяется по полю данных записей типа 00. Поскольку одно машинное слово AVR занимает 2 байта (4 шестнадцатеричных символа), записи длиной 16 байт содержат 8 машинных слов, а запись длиной 14 байт - 7 слов.

Общее количество машинных слов программы равно 39

Алгоритм выполнения команды ассемблера CLR R7

- Передача флэш-памяти программ адреса текущей команды (из счётчика команд)

- Увеличение счётчика команд на 1

- Извлечение команды из флэш-памяти программ и запись в регистр команды

- Декодирование команды - 0010.01dd.dddd.dddd:

- 0010.0100.1110.0111 (001112 = 710)

- Извлечение операнда из регистра R7 (регистровая адресация)

- Выполнение операции Rd ← Rd ⊕ Rd

- Обновление флагов в SREG

- Запись результата в регистр R7

- Переход к пункту 1

Определение мнемоник команд и их аргументов по машинному слову

1334

- Перевод в двоичный вид: 0001.0011.0011.0100

- Сравниваем с шаблоном CPSE Rd, Rr

- 0001 00  r d  dddd  rrrr

0001 00 1 1  0011  0100

- d = 100112 = 1910

r = 101002 = 2010

- Получаем команду: CPSE R19, R20

fd31

Код операции: 1111.1101.0011.0001

- Перевод в двоичный вид: 1111.1101.0011.0001

- Сравниваем с шаблоном SBRC Rr, b

- 1111 110 r  rrrr  0 bbb

1111 110 1  0011  0 001

- r = 100112 = 1910

b = 0012 = 110

- Получаем команду: SBRC R19, 1

После добавление команд к коду получаем такой .hex файл

:020000020000FC

:100000000C940B00E8ECD9E90000DA950000E1F768

:10001000E395D1F7089541E0042E4427142E242EB1

:10002000342E4FEF4ABB47BB44BB41BB48E04EBFF9

:100030004FE54DBF00FA369427941794079437F88C

:100040000BBA18BA25BA32BA0E940200F3CF3413A1

:0200500031FD80

:00000001FF

В AVR используется little-endian порядок байтов, при котором младший байт слова располагается по меньшему адресу. Поэтому машинное слово FD31 в памяти записывается как 31FD, а 1334 в 3413.

Ответы на контрольные вопросы

Перечислите основные узлы микроконтроллера ATmega32 и укажите их назначение.

Центральный процессор (CPU), который включает в себя: арифметико-логическое устройство (АЛУ) - выполняет вычисления, устройство управления - управляет выполнением команд, регистры (R0–R31, счётчик команд PC, регистр команд IR) - хранят данные и адреса.

Память программ (Flash) используется для хранения программы.

Основная память данных (SRAM) используется для временного хранения данных при выполнении программы.

Порты ввода-вывода (PORTA–PORTD) обеспечивают обмен данными с внешними устройствами.

Периферийные устройства ввода-вывода (таймеры, АЦП, USART, SPI, TWI и др.) - расширяют функциональные возможности микроконтроллера.

Укажите, в чём проявляются признаки RISC-архитектуры в

- микроконтроллере ATmega32. В чём преимущества и недостатки

- приведённых особенностей?

Признаки RISC-архитектуры в ATmega32 проявляются в том, что у микроконтроллера большой набор простых команд, причём большинство команд выполняется за один такт, есть 32 регистра общего назначения, напрямую подключённые к АЛУ. Используется гарвардская архитектура: память программ и память данных разделены, и во время выполнения одной команды следующая уже выбирается из памяти программ.

Преимущества:

- высокая скорость работы

- большинство команд однотактовые

- удобная работа с регистрами

- код часто получается компактнее и быстрее, чем при постоянной работе через память

- Недостатки:

- часть команд имеет ограничения по регистрам и диапазонам констант

- иногда для более сложной операции нужно несколько простых инструкций

- программисту приходится внимательнее следить за регистрами и флагами

От чего зависит время выполнения команд CPSE и BRHS? Приведите примеры кода (до 3-10 команд каждый), приводящие к различной продолжительности выполнения указанных команд.

Для CPSE время зависит от результата сравнения и от длины следующей команды. CPSE выполняется за 1/2/3 такта: если регистры не равны, пропуска нет и команда идёт за 1 такт; если равны, следующая команда пропускается, и время зависит от того, была ли следующая команда однословной или двухсловной.

; 1 такт: регистры не равны, пропуска нет

ldi r16, 1

ldi r17, 2

cpse r16, r17

nop

nop

; 2 такта: регистры равны, пропускается однословная команда

ldi r16, 5

ldi r17, 5

cpse r16, r17

nop

nop

; 3 такта: регистры равны, пропускается двухсловная команда

ldi r16, 5

ldi r17, 5

cpse r16, r17

jmp label

nop

label:

nop

Для BRHS время зависит от значения флага H - 1/2 такта. Если переход не выполняется, то 1 такт; если условие истинно и переход выполняется, то 2 такта. BRHS делает переход, если H = 1

clh

brhs label

nop

label:

nop

seh

brhs label

nop

label:

nop

Приведите пример выполнения циклического сдвига вправо 8- разрядного числа (с переходом младшего разряда в старший) без использования флага Т. Приведите пример из трёх машинных команд, обеспечивающих сложение 24-разрядного числа с 24-разряднойконстантой.

Циклический сдвиг вправо 8-разрядного числа без использования флага T можно реализовать с помощью флага переноса C. Для этого используется команда LSR, которая сдвигает число вправо и заносит младший бит в флаг C. Если этот бит равен 1, то его можно вручную записать в старший разряд регистра.

Обоснуйте, чем вызваны ограничения допустимых значений номеров регистров и диапазонов констант в некоторых командах микроконтроллера ATmega32?

Ограничения связаны с тем, что команда занимает 16 бит, и в ней нужно разместить и код операции, и операнды. Поэтому не всегда хватает бит, чтобы адресовать все регистры или большие константы. Например, некоторые команды работают только с регистрами R16–R31 или с ограниченными значениями констант. Это сделано для упрощения и ускорения работы процессора.

lsr r16

brcc skip

ori r16, 0x80

skip:

После выполнения команды LSR младший бит попадает во флаг C. Если он был равен 1, то с помощью команды ORI устанавливается старший бит, что обеспечивает циклический сдвиг.

Сложение 24-разрядного числа с 24-разрядной константой выполняется поразрядно с учётом переноса. Для младшего байта используется команда ADD, а для старших — ADC, так как она учитывает флаг переноса.

add r18, r21

adc r19, r22

adc r20, r23

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы программирования микроконтроллеров семейства AVR в среде Atmel Studio, а также рассмотрена архитектура и система команд микроконтроллера ATmega32.

Были получены навыки разработки программ на ассемблере, анализа их выполнения и построения блок-схем алгоритмов. В процессе работы был исследован lss-файл и hex-файл программы, определены форматы используемых команд и произведён разбор машинных слов с восстановлением мнемоник инструкций.

Также была изучена зависимость времени выполнения программы от параметров задержки и рассчитано количество тактов для получения заданной временной паузы. Дополнительно рассмотрены особенности выполнения отдельных команд и влияние архитектуры AVR на скорость и ограничения системы команд.

В результате работы получены практические навыки анализа программ на низком уровне и понимания принципов работы микроконтроллера ATmega32.

Листинг программ

.def TMP = R20

.org $000

JMP reset ; Указатель на начало программы

; Функция паузы

delay:

LDI  R30, 200; y

LDI  R29, 153; x

delay_sub:

NOP

DEC  R29

NOP

BRNE delay_sub

INC  R30

BRNE delay_sub

RET

; Начальная настройка

reset:

; настройка исходных значений

LDI  TMP, 0x01;

MOV  R0, TMP

CLR  TMP;

MOV  R1, TMP

MOV  R2, TMP

MOV  R3, TMP

; настройка портов ввода-вывода

SER  TMP ; 0xFF

OUT  DDRA, TMP ; Вывод

OUT  DDRB, TMP ; Вывод

OUT  DDRC, TMP ; Вывод

OUT  DDRD, TMP ; Вывод

; Установка вершины стека в конец ОЗУ

LDI  TMP, HIGH(RAMEND) ; Старшие разряды адреса

OUT  SPH, TMP

LDI  TMP, LOW(RAMEND) ; Младшие разряды адреса

OUT  SPL, TMP

; Основной цикл

loop:

; Циклический сдвиг 32-разрядного числа R0-R3

BST R0, 0 ; сохранение младшего бита во флаге Т

LSR R3 ; логический сдвиг вправо

ROR R2 ; циклический сдвиг вправо

ROR R1 ; циклический сдвиг вправо

ROR R0 ; циклический сдвиг вправо

BLD R3, 7 ; заполнение 7 бита значением из флага T

; Вывод 32-разрядного числа R0-R3 на порты PORTA-PORTD

OUT PORTA, R0

OUT PORTB, R1

OUT PORTC, R2

OUT PORTD, R3

; Пауза

CALL delay;

; Возврат в начало основного цикла

RJMP loop ;

otchet: ; Команды для пункта 2.7

CPSE R19, R20

SBRC R19, 1