- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт компьютерных наук и кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

- «Организация цифрового ввод-вывода»

- По дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Выполнил

- студент гр. 5151001/40001    		                           Мухортов А.Д.

- Проверил

- Преподаватель 		                                         	Семенов П.О.

- Санкт-Петербург

- 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение основ работы с цифровыми портами ввода-вывода микроконтроллера ATmega32. Получение практических навыков по обработке внешних прерываний и организации ввода-вывода с помощью механизма прерываний.

ХОД РАБОТЫ

Схема установки

Рисунок 1 – Схема задействованных узлов установки

В ходе выполнения работы использовались базовые элементы, порты ввода-вывода (PORTA–PORTD), кнопки (PORTC-PORTD), EEPROM память. Поскольку DIP переключателя настроены на OFF они не оказывают никакого влияния на схему и их можно убрать. Поэтому в схеме использовались узлы:

- Микроконтроллер - ATmega32

- Светодиоды портов

- Кнопки портов C и D

- Генератор колебаний

- EEPROM память

- RESET

- Питание

Блок-схема алгоритма

Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма

Рисунок 2 – Блок-схема прерываний

Временная диаграмма

Рисунок 3 – Временная диаграма

Диаграмма снята для первого режима работы гирлянды. Каналы A–D соответствуют портам микроконтроллера PORTA–PORTD. По временной диаграмме видно, что сигналы на портах A и B имеют одинаковую максимальную амплитуду, но различаются по фазе. Сигнал на порту D имеет меньшую амплитуду, поскольку на этом порту изменяется состояние только одного бита.

Ответы на контрольные вопросы

3.1 Какими способами можно подключить внешние устройства (светодиод, кнопку) к микроконтроллеру?
 Светодиод можно подключить двумя способами:
 1) так, чтобы он зажигался при подаче логической единицы на вывод порта;
 2) так, чтобы он зажигался при подаче логического нуля.
 В обоих случаях светодиод подключается через токоограничивающий резистор.
 Кнопка подключается к входу порта с подтягивающим резистором: в отпущенном состоянии на входе читается логическая единица, а при нажатии логический ноль.

3.2 Как реализуется подсистема прерываний в микроконтроллере AVR?
	Подсистема прерываний AVR построена на основе таблицы векторов прерываний. Каждому источнику прерывания соответствует свой вектор и своя подпрограмма обработки прерывания. Когда возникает событие, выполнение основной программы приостанавливается, управление передаётся обработчику прерывания, а затем после завершения обработки программа продолжает работу. Для работы прерываний нужно разрешить конкретный источник прерывания его битом разрешения и установить глобальный бит разрешения прерываний I в регистре состояния SREG. При входе в обработчик флаг I аппаратно сбрасывается, а после команды RETI снова устанавливается.

3.3 Как программно разрешить или запретить выполнение конкретного прерывания?
	Конкретное прерывание разрешается установкой соответствующего бита разрешения в его управляющем регистре. Запрещается — сбросом этого бита.
	Кроме того, все прерывания сразу можно глобально разрешить или запретить через бит I регистра SREG. Команда SEI устанавливает бит I и разрешает обработку прерываний, а команда CLI очищает бит I и запрещает все прерывания. То есть для выполнения конкретного прерывания должны одновременно быть разрешены и его локальный бит, и глобальный бит I.

3.4 Какие источники прерываний есть в микроконтроллерах AVR?
	В AVR есть внутренние и внешние источники прерываний. В частности, для ATmega32 к ним относятся: сброс (RESET),внешние прерывания INT0, INT1, INT2, прерывания таймеров/счётчиков по совпадению и переполнению, прерывания интерфейсов SPI, USART, TWI, прерывания от АЦП, прерывание аналогового компаратора, прерывание EEPROM, другие периферийные источники, предусмотренные конкретным МК.

3.5 Как настраиваются внешние прерывания?:
 Выбирается нужный вход внешнего прерывания, например INT0, INT1, INT, задаётся условие срабатывания, например по низкому уровню, по логическому изменению, по спаду или по фронту сигнала, разрешается соответствующее внешнее прерывание в управляющем регистре, глобально разрешаются прерывания через бит I регистра SREG.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основы организации цифрового ввода-вывода микроконтроллера ATmega32, а также принципы работы с портами и внешними прерываниями. Были получены практические навыки настройки регистров PORT, DDR и PIN, обработки сигналов от кнопок и управления светодиодной индикацией. В результате была реализована программа, обеспечивающая взаимодействие микроконтроллера с внешними устройствами и реакцию на события с использованием механизма прерываний. Работа показала, что применение цифровых портов и внешних прерываний позволяет эффективно организовать управление периферийными устройствами в микроконтроллерных системах.

Листинг программ

.def TMP = R20

.org $000

JMP reset ; Указатель на начало программы

.def TMP        = R20	; Регистр с временными значениями

.def VAR_Y      = R22	; Значение y

.def STATE      = R23	; Состояние гирлянды 1\0

.def MODE       = R24 	; Режим работы гирлянды

.def VAL1       = R25 	; Значение выводимое на порт PORTA

.def VAL2       = R19 	; Значение выводимое на порт PORTB

.def NEG_VAR_Y  = R18	; Прямой код y

.def LAST_Y     = R17	; Прошлое значение Y

.def INPUT_LOCK = R26	; Блокировка ввода до отпуска всех кнопок ввод

.equ EE_MODE_ADDR = 0x00

.org $000

JMP reset

.org INT0addr

JMP EXT_INT0

.org INT1addr

JMP EXT_INT1

; =====================================================

; ЗАДЕРЖКА 10 мс

; =====================================================

delay_10ms:

LDI  R30, 193

LDI  R29, 101

delay_10ms_sb:

NOP

DEC  R29

NOP

BRNE delay_10ms_sb

INC  R30

BRNE delay_10ms_sb

NOP

NOP

NOP

NOP

RET

; =====================================================

; ЗАДЕРЖКА 250 мс (25 раз по 10 мс)

; =====================================================

delay:

LDI  TMP, 25

delay_sb:

CALL delay_10ms

DEC  TMP

BRNE delay_sb

RET

; =====================================================

; EEPROM

; =====================================================

eeprom_read:

SBIC EECR, EEWE

RJMP eeprom_read

CLR TMP

OUT EEARH, TMP

OUT EEARL, TMP

SBI EECR, EERE

IN  MODE, EEDR

CPI MODE, 0x01

BREQ eeprom_read_ok

CPI MODE, 0x02

BREQ eeprom_read_ok

CPI MODE, 0x03

BREQ eeprom_read_ok

LDI MODE, 0x01

eeprom_read_ok:

RET

eeprom_write:

SBIC EECR, EEWE

RJMP eeprom_write

CLR TMP

OUT EEARH, TMP

OUT EEARL, TMP

OUT EEDR, MODE

IN  TMP, SREG

CLI

SBI EECR, EEMWE

SBI EECR, EEWE

OUT SREG, TMP

RET

; =====================================================

; RESET

; =====================================================

reset:

; Настройка стека

LDI  TMP, HIGH(RAMEND)

OUT  SPH, TMP

LDI  TMP, LOW(RAMEND)

OUT  SPL, TMP

; PORTC - вход

CLR  TMP

OUT  DDRC, TMP

OUT  PORTC, TMP

; PORTD: PD0,PD1,PD4,PD5,PD6 - выход

; PD2,PD3,PD7 - вход

LDI  TMP, 0x73

OUT  DDRD, TMP

CLR  TMP

OUT  PORTD, TMP

; PORTA, PORTB - выход

SER  TMP

OUT  DDRA, TMP

OUT  DDRB, TMP

; начальные значения

LDI VAR_Y, 0x71

LDI INPUT_LOCK, 0x00

LDI STATE, 0x00

; MODE читаем из EEPROM

CALL eeprom_read

CALL mode_show

CALL state_show

CALL calc_negative_y

; INT0 и INT1

LDI R16, 0x0F

OUT MCUCR, R16

; разрешение INT0, INT1

LDI R16, 0xC0

OUT GICR, R16

OUT GIFR, R16

SEI

; =====================================================

; ОСНОВНОЙ ЦИКЛ

; =====================================================

loop:

; если PD7 отпущена - снять блокировку повторного входа

IN   TMP, PIND

ANDI TMP, 0b10000000

CPI  TMP, 0b00000000

BRNE check_input_start

CLR  INPUT_LOCK

check_input_start:

; если уже были в режиме ввода и PD7 ещё держат - не входить повторно

CPI  INPUT_LOCK, 0x01

BREQ normal_work

; если PD7 нажата - войти в режим ввода

IN   TMP, PIND

ANDI TMP, 0b10000000

CPI  TMP, 0b10000000

BRNE normal_work

CALL read_number

LDI  INPUT_LOCK, 0x01

RJMP loop

normal_work:

CPI  MODE, 0x01

BREQ set_mode_1

CPI  MODE, 0x02

BREQ set_mode_2

CPI  MODE, 0x03

BREQ set_mode_3

RJMP loop

; =====================================================

; ВВОД Y

; =====================================================

read_number:

CLR LAST_Y

; проверяем, нажата ли ещё PD7

IN   TMP, PIND

ANDI TMP, 0b10000000

CPI  TMP, 0b10000000

BRNE read_number_done

; ждём, пока PORTC != 0

IN   TMP, PINC

CPI  TMP, 0x00

BREQ read_number

read_number_capture:

CALL delay

IN   TMP, PINC

CPI  TMP, 0x00

BREQ read_number_done

MOV  LAST_Y, TMP

; проверяем, нажата ли ещё PD7

IN   TMP, PIND

ANDI TMP, 0b10000000

CPI  TMP, 0b10000000

BRNE read_number_done_by_pd7_release

RJMP read_number_capture

read_number_done_by_pd7_release:

IN   TMP, PINC

MOV  LAST_Y, TMP

read_number_done:

MOV  VAR_Y, LAST_Y

CALL calc_negative_y

RET

; =====================================================

; ВЫВОД

; =====================================================

show:

OUT PORTA, VAL1

OUT PORTB, VAL2

CALL delay

LDI TMP, 0x01

EOR STATE, TMP

CALL state_show

RJMP loop

set_mode_1:

CPI STATE, 0x00

BRNE set_negative_mod_1

LDI VAL1, 0xFF

LDI VAL2, 0x00

RJMP show

set_negative_mod_1:

LDI VAL1, 0x00

LDI VAL2, 0xFF

RJMP show

set_mode_2:

CPI STATE, 0x00

BRNE set_negative_mod_2

LDI VAL1, 0xAA

LDI VAL2, 0x55

RJMP show

set_negative_mod_2:

LDI VAL1, 0x55

LDI VAL2, 0xAA

RJMP show

set_mode_3:

CPI STATE, 0x00

BRNE set_negative_mod_3

MOV VAL1, VAR_Y

MOV VAL2, NEG_VAR_Y

RJMP show

set_negative_mod_3:

MOV VAL1, NEG_VAR_Y

MOV VAL2, VAR_Y

RJMP show

; =====================================================

; СМЕНА РЕЖИМА

; =====================================================

mode_inc:

INC MODE

CPI MODE, 0x04

BRNE mode_inc_return

LDI MODE, 0x01

mode_inc_return:

CALL mode_show

RET

mode_dec:

DEC MODE

BRNE mode_dec_skip

LDI MODE, 0x03

mode_dec_skip:

CALL mode_show

RET

mode_show:

IN  TMP, PORTD

ANDI TMP, 0b11111100

OR  TMP, MODE

OUT PORTD, TMP

RET

state_show:

IN  TMP, PORTD

ANDI TMP, 0b11101111

MOV R16, STATE

LSL R16

LSL R16

LSL R16

LSL R16

OR  TMP, R16

OUT PORTD, TMP

RET

; =====================================================

; ВЫЧИСЛЕНИЕ -Y

; =====================================================

calc_negative_y:

MOV  TMP, VAR_Y

ANDI TMP, 0x7F

BREQ calc_negative_y_return

LDI  TMP, 0x80

MOV  NEG_VAR_Y, VAR_Y

EOR  NEG_VAR_Y, TMP

RET

calc_negative_y_return:

LDI NEG_VAR_Y, 0x00

RET

; =====================================================

; ПРЕРЫВАНИЯ

; =====================================================

EXT_INT0:

PUSH TMP

IN   TMP, SREG

PUSH TMP

CALL mode_inc

CALL eeprom_write

POP  TMP

OUT  SREG, TMP

POP  TMP

RETI

EXT_INT1:

PUSH TMP

IN   TMP, SREG

PUSH TMP

CALL mode_dec

CALL eeprom_write

POP  TMP

OUT  SREG, TMP

POP  TMP

RETI